Приложение № 1

к Договору от «__»_________201__ г.

Перечень услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

- Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах

отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а) регулировка трехходовых кранов;

б) смена прокладок в водопроводных кранах;

в) уплотнение сгонов;

г) устранение засоров;

д) набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

е) мелкий ремонт теплоизоляции;

ж) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

з) разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

и) очистка от накипи запорной арматуры.

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме.

6. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме;

б) смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

в) мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

7. Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления.

8. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

9. Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах.

10. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

11. Регулировка и накладка внутридомовых инженерных систем отопления.

12. Регулировка и накладка внутридомовых инженерных систем вентиляции.

13. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения.

14. Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления.

15. Регулировка и наладка систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами.

16. Уборка общих помещений в многоквартирном доме.

17. Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом.

18. Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества.

19. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) укрепление чердачных перекрытий;

б) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

в) проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

г) изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

д) ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления;

е) утепление бойлеров;

ж) утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и газоходов;

з) замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования;

и) консервация поливочных систем;

к) проверка состояния продухов в цоколях зданий;

л) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов;

м) установка и регулировка пружин на входных дверях;

н) ремонт и укрепление входных дверей;

о) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы.

20. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а) укрепление водосточных труб, колен, воронок;

б) снятие пружин на входных дверях в подъезды;

Санитарное содержание территории, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома:

- уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами – 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада – 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

2) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см – 1 раз в сутки;

- уборка газонов – 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков – 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – 1 раз в год.

Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей – 2 раза в неделю, в домах с лифтами – 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей – 2 раза в месяц (в домах с лифтами – 1 раз в месяц).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:					        ЗАКАЗЧИК:

ООО «Нижегородец-3»				        Собственники помещений

дома №  по ул.

г. Н.Новгорода

Директор

__________________________			        (см. приложение № 3)

Косовских Е.А.